Модуль 1 - Монтаж и пуско-наладка

Вы отвечаете за монтаж и пуско-наладку сварочного комплекса. В конце работы необходимо будет продемонстрировать заказчику (экспертам) тестовые программы очистки инструмента и программу сварки детали.

Состав РТК: сварочный робот, позиционер, сварочное оборудование, станция очистки горелки.

Этапы выполнения задания

Пункт 1 - Механическая сборка

- Смонтировать сварочное оборудование на промышленного робота: -шланг с барабана до проволокопротяжного устройства;
-шланг-пакет от проволокопротяжного устройства до горелки;
-горелка;
-защита от столкновений,

-масса и фаза от сварочного устройства.

- Установить и закрепить деталь на позиционере.

- Обеспечить вылет проволоки на 20 мм.

Пункт 2 - Работа с электрикой и пневматикой

- Выполнить подключение станции очистки горелки к контроллеру промышленного робота согласно принципиальной электрической схеме, указанной в приложении 2.

- Выполнить подключения воздушной линии к станции очистки инструмента согласно принципиальной пневматической схеме.

Пункт 3 - Конфигурирование системы

- Необходимо сконфигурировать подключенные ранее 	дискретные входы/выходы станции очистки горелки согласно таблицам 1 и 2.

Таблицы заполняются техническим экспертом площадки. Должно быть подключено 3 сигнала.

Таблица 1. Выходные сигналы

| Выход | Сигнал на роботе | Сигнал на модуле удаленного ввода-вывода | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2. Входные сигналы

| Вход | Сигнал на роботе | Сигнал на модуле удаленного ввода-вывода | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Установить технологический пакет (необходим для определения массы инструмента и его центра тяжести).

Пункт 4 - Ввод в эксплуатацию РТК

- Выполните калибровку инструмента.

- Выполните калибровку пользовательских систем координат (детали и станции очистки).

- Укажите дополнительные нагрузки (1, 2, 3 оси).

- Подпишите сигналы управления для работы со станцией очистки горелки согласно таблицам 1 и 2.

Пункт 5 - Написание демонстрационных программ

- Напишите программу очистки горелки.

- Напишите тестовую программу сварки

Приложение 1. Сварочные параметры

Параметры для прямых швов :

Параметры зажигания дуги (ignition parameters):

а) Preflow time –  0,2 s

Параметры сварки:

а) Скорость робота – 0,35 м/мин

Параметры колебаний (Weaving)

Pattern – Triangle

Length – 3 mm

Deflection – 3 mm

Angle - 0

Параметры для круговых швов:

Параметры зажигания дуги (ignition parameters):

Preflow time –  0,3 s

Параметры сварки:

Скорость робота – 0,4 м/мин

Параметры колебаний (Weaving)

Pattern – Triangle

Length – 2 mm

Deflection – 2 mm

Angle - 0

Параметры гашения дуги для всех типов швов :

End crater parameters:

Postflow time – 0,2

Приложение 2. Принципиальная электрическая схема

Начальное состояние оборудования (информация для технических администраторов площадки и технических экспертов):

- Электрооборудование, с которым предстоит работать конкурсанту, должно быть подготовлено техническим администратором площадки или экспертом, прикреплённому к данному модулю, в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- Система безопасности робота полностью настроена и подключена.

- Сварочное оборудование разложено на столе поэлементно, вместе с крепежными элементами. Проволокопротяжное устройство закреплено.

- Робот стоит в ячейке, силовой и информационный кабель между контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт промышленного робота также подключен.

- Робот выведен в положение для монтажа (заранее создана программа Home_arc, которая перемещает промышленного робота в начальное состояние, удобное для монтажа).

- Следующие параметры сброшены на начальные значения: дополнительные нагрузки на оси робота (значение -1 для осей А1-А3), данные калибровки инструментов, масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат пользователя (base), конфигурации входов/выходов робота для станции очистки горелки, удалены все пользовательские программы кроме «Home_arc».

- Сигналы станции очистки горелки не подключены к системе управления промышленным роботом. Названия сигналов не прописаны. Сварочный источник сконфигурирован.

- В системе управления промышленным роботом установлены технологические пакеты ArcTechBasic.

- Дискретные Входы/выходы промышленного робота для работы со станцией очистки горелки не сконфигурированы.

- Вся необходимая документация (инструкции по сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы) находятся в приложении.

Модуль 2 - Онлайн программирование

Вы отвечаете за написание управляющих программ для промышленного робота, который входит в состав гибкой производственной системы (ГПС) по фрезерной обработке.

Состав ГПС: фрезерный станок, комплект оснастки для робота и станка для организации гибкого производства, складская система на 4 позиции, позиция загрузки склада оператором, HMI панель для управления комплексом.

Описание задания

Вы участвуете в процессе пуско-наладки гибкой производственной системы по фрезерной обработке.

ГПС выполняет обработку двух типов заготовок – заготовок в виде блока (тип 1) и заготовок в виде цилиндра (тип 2)

Деталь тип 1           Деталь тип 2

ГПС должен работать по следующему принципу:

| 1 | В начале смены происходит выгрузка пустых паллет в зону загрузки и зажатие в тисках заготовки оператором комплекса |
| --- | --- |
| 2 | Паллета с заготовкой загружается обратно на склад |
| 3 | Когда склад будет заполнен происходит процесс загрузки заготовок роботом на станок |
| 4 | После окончания обработки робот выгружает детали на склад |
| 5 | В конце смены оператор выгружает обработанные детали со склада |

До Вас, специалисты вашей компании уже выполнили следующие этапы пуско-наладки: монтаж, электрические и пневматические подключения, ввод в эксплуатацию промышленного робота. ПЛК, станок и промышленный робот сконфигурированы и интегрированы в единую сеть Profinet.

Сотрудники вашей компании уже написали управляющие программы для со стороны ПЛК, станка и панели оператора (HMI панель).

Вы ответственны за написание программ для промышленного робота, а также общей управляющей программы, которая будет работать по сигналам получаемых с ПЛК и HMI.

Информация от сотрудников вашей компании для выполнения задания:

Подключенные и сконфигурированные входные сигналы робота

| Выход PLC | Номер входа робота (in) | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | Запустить задание start_work |
|  | 2001 | Остановить выполнение программы robot_stop (системный сигнал) |
|  | 2002 | Начать процесс загрузки склада start_load_wh |
|  | 2003 | Вывести робота в положение ТО maintenance_ position |
|  | 2004 | Выгрузить со склада паллету 1 unload_wh1 |
|  | 2005 | Выгрузить со склада паллету 2 unload_wh2 |
|  | 2006 | Выгрузить со склада паллету 3 unload_wh3 |
|  | 2007 | Выгрузить со склада паллету 4 unload_wh4 |
|  | 2008 | Наличие паллеты на складе в позиции 1 WH1_ON |
|  | 2009 | Наличие паллеты на складе в позиции 2 WH2_ON |
|  | 2010 | Наличие паллеты на складе в позиции 3 WH3_ON |
|  | 2011 | Наличие паллеты на складе в позиции 4 WH4_ON |
|  | 2012 | Наличие паллеты в позиции загрузки/выгрузки load_pos_on |
|  | 2013 | Сигнал об окончании обработки milling_finish |
|  | 2016-2023 (сигнал load_pos_status) | Тип паллеты в зоне загрузки |
|  | 2064-2079 (сигнал detail_type1) | Количество деталей тип 1 для изготовления |
|  | 2080-2095 (сигнал detail_type2) | Количество деталей тип 2 для изготовления |

Подключенные и сконфигурированные выходные сигналы робота

| Выход PLC | Номер выхода робота (out) | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | Сигнал для ПЛК «Деталь типа 1 обработалась» d1_ready |
|  | 2001 | Сигнал для ПЛК «Деталь типа 2 обработалась» d2_ready |
|  | 2002 | Сигнал для станка «Запуск обработки» start_milling |
|  | 2003 | Сигнал для ПЛК «Робот находится в положении Home» (системный сигнал) check_home |
|  | 2016-2023 (сигнал status_wh1) | Сигнал от робота на ПЛК, который определяет, «Что находится на складе в позиции 1» status_wh1 |
|  | 2024-2031 (сигнал status_wh2) | Сигнал от робота на ПЛК, который определяет, «Что находится на складе в позиции 2» status_wh2 |
|  | 2032-2039 (сигнал status_wh3) | Сигнал от робота на ПЛК, который определяет, «Что находится на складе в позиции 3» status_wh3 |
|  | 2040-2047 (сигнал status_wh4) | Сигнал от робота на ПЛК, который определяет, «Что находится на складе в позиции 4» status_wh4 |

Значения для переменных по статусам склада (load_pos_status, status_wh1, status_wh2, status_wh3, status_wh4)

Главное окно панели оператора

1 – область статистики об оставшихся для обработки деталей (обновляется по сигналу с промышленного робота об окончании обработки); 2 – кнопка перехода в окно «Робот»; 3 – кнопка перехода в окно «Склад»; 4 – кнопка перехода в окно «Задание».

Окно «Склад»

1 – информация о статусе склада (задаётся с робота); 2 – информация о статусе позиции загрузки/выгрузки (задаётся оператором через HMI); 3 – кнопка для начала загрузки промышленным роботом склада с позиции загрузки/выгрузки; 4-5 – кнопки возврата.

Окно «Задание»

1 – окно ввода количества деталей, необходимых для изготовления (задаётся оператором); 2 – кнопка запуска задания (для промышленного робота).

Окно «Робот»

1 – кнопка для команды роботу о выгрузки паллеты со склада; 2 – кнопка для перехода в окно «Загрузки паллеты на склад»; 3 – кнопка останова программы; 4 - кнопка вывода робота в положение ТО.

Окно «Загрузки паллеты на склад»

Этапы выполнения задания

Пункт 1 - Написание программ

1. Напишите управляющие программы для промышленного робота:

- загрузка склада с позиции загрузки/выгрузки;

- загрузка заготовок со склада на станок (количество деталей может быть не больше четырёх, тип деталей для обработки задаётся через HMI панель);

- выгрузка готовых деталей на склад;

- выгрузку готовых деталей со склада в зону загрузки/выгрузки;

- вывод робота в положение ТО.

Пункт 2 – Создание основной программы

1. Напишите основную управляющую программу для промышленного робота, которая по сигналам от панели оператора (HMI) будет запускать работу ГПС.

Пункт 3 - Корректировка программ

- Проверьте готовые программы «в присутствии эксперта» в режимах T1, T2, AUT.

Пункт 4 - Сохранение резервной копии

- Снимите резервную копию промышленного робота (до окончания времени выполнения задания).

Начальное состояние оборудования (информация для технических администраторов площадки и технических экспертов):

- Электрооборудование, с которым предстоит работать конкурсанту, должно быть подготовлено техническим администратором площадки или экспертом, прикреплённому к данному модулю, в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- Система безопасности робота полностью настроена и подключена.

- Оборудование полностью смонтировано и подключено.

- Промышленный робот введён в эксплуатацию: откалиброваны 2 инструмента (с паллетом и без паллеты), откалиброваны 3 системы координат (станок, склад, зона загрузки/выгрузки), указаны дополнительные нагрузки на робота, сконфигурированы все входные и выходные сигналы на промышленном роботе, установлен технологический пакет Profinet).

- Организована связь промышленного робота с ПЛК и HMI панелью.

- На ПЛК и HMI панель загружены проекты, предоставляемые Главным экспертом.

- На промышленном роботе в файле  config.dat объявлены следующие все необходимые сигналы для задания (см. описание задания) и подписаны входы/выходы.

Модуль 3 - Оффлайн программирование

Вы отвечаете за написание управляющих программ в системе оффлайн проектирования и программирования для промышленного робота на примере роботизированного технологического комплекса (РТК) по контактной сварке.

Состав комплекса: промышленный робот, клещи для контактной сварки, источник и чиллер для контактной сварки, кондуктор/система крепления для заготовки, станция заточки электродов, ПК или ноутбук с установленной системой оффлайн проектирования и программирования и CAD системой.

Описание задания

Вас, как специалиста, привлекли для создания цифрового двойника роботизированной ячейки и последующей её модернизации для сварки новой детали.

Инженера-конструкторы предоставили 3д модель станции заточки и самой ячейки.

Ваша задача создать цифровой двойник ячейки, а также написать управляющие программы, с дальнейшим её переносом на промышленного робота.

Этапы выполнения задания

Этап 1 – Работа в CAD системе

- Спроектируйте 3D модель стойки детали по её оригиналу  в CAD системе

Этап 2 – Разработка макета ячейки в CAM

- Спроектируйте цифровой двойник ячейки в системе оффлайн проектирования и программирования.

- Определите физику движений сварочных клещей.

- Привяжите I/O сварочных клещей к системе управления роботом.

Этап 3 - Офлайн программирование

1. Напишите в системе оффлайн программирования управляющие программы:

- контактной сварки детали;

- заточки электродов на станции заточки (программа должна выполниться перед началом сварки и после каждых тринадцати обработанных точек).

Этап 4 - Загрузка проекта, тестирование цифровой тени

- Загрузите управляющие программы (УП), выгруженные ранее, на реальную РТК.

Этап 5 - Корректировка программы

- Запустите управляющую программу в режиме Т1, Т2 и AUT и проверьте её на наличие ошибок и столкновений.

Начальное состояние оборудования (информация для технических администраторов площадки и технических экспертов):

- Электрооборудование, с которым предстоит работать конкурсанту, должно быть подготовлено техническим администратором площадки или экспертом, прикреплённому к данному модулю, в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- Система безопасности робота полностью настроена и подключена.

- Оборудование полностью смонтировано и подключено.

- Промышленный робот введён в эксплуатацию: указаны дополнительные нагрузки на робота, сконфигурированы все входные и выходные сигналы.

- На ноутбуке установлена система оффлайн программирования Kuka Sim.Pro версия 3, с готовыми 3D моделями всего комплекса (комплекс не собран, только отдельно 3д модели). 3D модели лежат в папках на рабочем столе.

- На ноутбуке установлена CAD система Autodesk Inventor Professional

Модуль 4 - Работа с CAM системой

Вы отвечаете за написание управляющих программ в CAM системе на примере роботизированной технологического комплекса (РТК) по фрезеровке.

Состав комплекса: промышленный робот, шпиндель и шкаф управления шпинделем, тиски, датчик для автоматической калибровки вылета инструмента, набор фрез и цанг, заготовка из модельного пластика.

Этапы выполнения задания

Этап 1 - Работа с CAM

1. Напишите управляющую программу по фрезеровке в CAM системе.

Деталь для фрезеровки

Требования к программе:

- черновая обработка;

- чистовая обработка.

Параметры для фрезеровки указаны в Приложении.

Этап 2 - Загрузка УП

- Загрузите УП на робота.

Этап 3 - Запуск и тестирование УП

1. Участник должен проверить УП (подозвать эксперта) и запустить программу. Требования к программе:

- черновая обработка (предварительная автоматическая калибровка вылета инструмента);

- чистовая обработка (смена инструмента, предварительная автоматическая калибровка вылета инструмента).

Этап 4 - Уборка рабочего места

После окончания фрезеровки необходимо убрать рабочее место (не входит в основное время).

Приложение 1. Параметры фрезеровки

Инструмент: фреза (диаметр, вылет из патрона и рабочая длина указывается после замера);

Шаг: 30-50% диаметра инструмента;

Глубина резания: 3-6 мм;

Скорость вращения шпинделя: 12000 - 24000 об/мин;

Рабочая подача: 500-5000 мм/мин;

Подача врезания: 30-50% от рабочей подачи;

Ускоренная подача: 2000-8000 мм/мин;

Начальное состояние оборудования (информация для технических администраторов площадки и технических экспертов):

- Электрооборудование, с которым предстоит работать конкурсанту, должно быть подготовлено техническим администратором площадки или экспертом, прикреплённому к данному модулю, в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- Система безопасности робота полностью настроена и подключена.

- Оборудование полностью смонтировано и подключено.

- Промышленный робот введён в эксплуатацию: указаны дополнительные нагрузки на робота, указаны масса и центр тяжести инструмента (инструмент №1), откалиброван инструмент, сконфигурированы все входные и выходные сигналы на промышленном роботе.

- Следующие параметры сброшены на начальные значения: данные калибровки системы координат пользователя.

- На ПК или ноутбуке установлена CAM система с готовыми постпроцессором. 3D модель детали для обработки лежит в папках на рабочем столе.

- На промышленном роботе написаны управляющие программы для автоматической калибровки инструмента (по высоте).

Модуль 5 - Работа с ПЛК и HMI

Вам необходимо написать управляющие программы для ПЛК на примере автоматической линии по сортировке продукции.

Состав комплекса: промышленный робот, 4 конвейерные системы, накопитель продукции, шкаф управления с ПЛК, HMI, RFID система.

Описание задания

Вы участвуете в процессе пуско-наладки сортировочной линии.

Сортировочная линия выполняет функцию сортировки деталей трёх типов:

Деталь тип 1                   Деталь тип 2                      Деталь тип 3

Сортировочная линия должна работать по следующему алгоритму:

| 1 | С накопителя выталкивается продукция |
| --- | --- |
| 2 | Конвейер перемещается и происходит распознавание типа продукции |
| 3а | Если продукция типа 1 или 2 – робот берёт параллельный захват |
| 3б | Если продукция типа 3 – робот берёт трёхкулачковый захват |
| 4а, 4б | Транспортировка роботом продукции типа 1-2 на конвейеры 1-2 |
| 4в | Транспортировка роботом продукции типа 3 на конвейер 3 |
| 5а, 5б, 5в | Детали перемещаются дальше по конвейеру. |

До Вас, специалисты вашей компании уже выполнили этапы монтажа и пуско-наладки промышленного робота. Робот полностью введён в эксплуатацию. Сотрудники вашей компании уже написали следующие программы для промышленного робота:

А) Программу захвата с конвейера деталей тип 1-2. TakeFromConveyor_2Finger

Б) Программу захвата с конвейера деталей тип 3. TakeFromConveyor_3Finger

В) Программу перемещения детали тип 1 на конвейер 1. PutConv1

Г) Программу перемещения детали тип 2 на конвейер 2. PutConv2

Д) Программу перемещения детали тип 3 на конвейер 3. PutConv3

Е) Программу смены инструмента №1 (взять).  Take2FingersTool

Ж) Программу смены инструмента №2 (взять). Take3FingersTool

З) Программу смены инструмента №1 (положить) Put2FingersTool

И) Программу смены инструмента №2 (положить). Put3FingersTool

К) Программу перемещения робота в домашнее положение HomePos

Электрические подключения толкателя, конвейеров также выполнены сотрудниками вашей компании.

ПЛК и промышленный робот сконфигурированы и интегрированы в единую сеть Profinet.

Вы ответственны за написание программ для ПЛК и HMI панели, а также общей управляющей программы на промышленном роботе.

Информация от сотрудников вашей компании для выполнения задания:

Подключенные и сконфигурированные входные сигналы ПЛК (Предоставляется техническим экспертом)

| Номер входа PLC | Номер выхода робота | Описание |
| --- | --- | --- |
| i0.0 | - | Состояние толкателя |
| i0.1 | - | Наличие деталей в накопителе |
| i0.2 | - | Наличие детали в зоне выгрузки основного конвейера |
| i0.3 | - | Наличие детали на конвейере 1 |
| i0.4 | - | Наличие детали на конвейере 2 |
| i0.5 | - | Наличие детали на конвейере 3 |
| MB0 | - | Распознанный тип детали: 0 – детали нет, 1 – деталь тип 1, 2 – деталь тип 2, 3 – деталь тип 3. |
| M1.0 | - | Наличие детали в зоне распознавания |
|  | 2000-2511 | Диапазон адреса для связи с системой управления роботом |

Подключенные и сконфигурированные выходные сигналы ПЛК

(Предоставляется техническим экспертом)

| Номер входа PLC | Номер входа робота | Описание |
| --- | --- | --- |
| Q0.0 | - | Включение толкателя |
| Q0.1 | - | Включение основного конвейера |
| Q0.2 | - | Включение конвейера 1 |
| Q0.3 | - | Включение конвейера 2 |
| Q0.4 | - | Включение конвейера 3 |
|  | 2000-2511 | Диапазон адресов для связи с системой управления роботом |

Этапы выполнения

Этап 1 - Конфигурация ПЛК

- Откройте проект в Tia Portal. Выполните конфигурирование HMI и интегрируйте его с ПЛК.

Этап 2 - Программирование ПЛК

Напишите программы управления на ПЛК:

- по управлению накопителем;

- основным конвейером;

- конвейерами 1-3.

Этап 3 - Программирование HMI

- Необходимо создать мнемосхемы, отображающее состояние роботизированного комплекса. HMI должен содержать следующие экраны (изображения для Screen 2 - 3 лежат в папке на рабочем столе):

HMI Screen 1

HMI Screen 2

HMI Screen 3

HMI Screen 4

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
|  | Переключатель между автоматический режимом (зелёный) и ручным режимом (серый). |
|  | Кнопка запуска комплекса |
|  | Кнопка перехода в HMI Screen 2 |
|  | Кнопка перехода в HMI Screen 3 |
|  | Кнопка перехода в HMI Screen 4 |
|  | Состояние конвейера (зелёный – отсутствие объекта, красный – присутствие) |
|  | Объект транспортирования |
|  | Кнопка возврата в HMI Screen 1 |
|  | Счётчик количества объектов на конвейерах 1-3 |
|  | Кнопка сброса счётчика объектов на конвейерах 1-3 |
|  | Кнопка (switch) управления толкателем и конвейерами |

Этап 4 - Работа с сигналами со стороны робота

- Прописать все необходимые сигналы для взаимодействия ПР  ПЛК  HMI.

Этап 5 - Создание основной управляющей программы

- Напишите программу по вызову подпрограмм на роботе, в зависимости от того, что нужно сделать роботу (захватить деталь, перенести на конвейер, сменить инструмент и т.д.). На промышленном роботе основная программа будет запускаться по кнопке Start (HMI).

- Протестировать работу программы на роботе, ПЛК и HMI.

Этап 6 – Создание пользовательской документации

- Создайте руководство по эксплуатации для конечного пользователя. В руководство должны войти следующие пункты:

А) Принцип работы комплекса.

Б) Безопасность.

В) Описание оборудования.

Г) Алгоритм управления ячейкой.

Начальное состояние оборудования (информация для технических администраторов площадки и технических экспертов):

- Электрооборудование, с которым предстоит работать конкурсанту, должно быть подготовлено техническим администратором площадки или экспертом, прикреплённому к данному модулю, в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- Система безопасности робота полностью настроена и подключена.

- Оборудование полностью смонтировано и подключено.

- Промышленный робот введён в эксплуатацию: откалиброваны 2 инструмента (с двупалым захватом и трёхкулачковым), откалиброваны 4 системы координат (основной конвейер, конвейер 1, конвейер 2, конвейер 3. Указаны дополнительные нагрузки на робота, сконфигурированы все входные и выходные сигналы на промышленном роботе (Profinet I/O с 2000 входа/выхода 512 бит), установлен технологический пакет Profinet).

- ПЛК и RFID система (или её аналог) сконфигурированы. Промышленный робот интегрирован с ПЛК.

- Конвейеры и толкатель, а также установленные на них датчики подключены к ПЛК.

- HMI панель подключена, но не сконфигурирована.

- На промышленном роботе написаны следующие программы:

А) Программа захвата с конвейера деталей тип 1-2.

Б) Программа перемещения детали тип 1 на конвейер 1.

В) Программа перемещения детали тип 2 на конвейер 2.

Г) Программа перемещения детали тип 3 на конвейер 3.

Д) Программа смены инструмента №1 (взять).

Е) Программа смены инструмента №2 (взять).

Ж) Программа смены инструмента №1 (положить).

З) Программа смены инструмента №2 (положить).

И) Программу перемещения робота в исходное положение.